ЗАКОН КУЛОНА

Задание 1. Соотнесите рисунок с текстом и заполните пропуски

| Кулон модифицировал крутильные весы, которые использовал для изучения взаимодействия магнитных полюсов, и исследовал силы взаимодействия электрических зарядов, что в свою очередь, позволило производить электрические измерения более точно. Крутильные весы в этих опытах выглядели так: палочка весов была сделана из шеллака1 и висела на серебряной проволоке, величина сопротивления кручению которой была известна. На одном конце палочки находился бузинный шарик t, на другом для равновесия, бумажный кружок g, смоченный скипидаром. Этот кружок в то же время служил для уменьшения колебаний. В отверстие m крышки широкого цилиндра может вставляться другая палочка из шеллака, также имеющая на нижнем конце бузинный шарик d такой же величины, как и шарик t. При производстве опыта сначала устанавливают горизонтальную палочку так, чтобы она указывала на нуль делений круга при отсутствии закручивания проволоки. Затем Кулон сообщал шарику ___ электрический заряд и опускал его в цилиндр так, чтобы он коснулся шарика ___. Оба шарика заряжались одноименно и отталкивались друг от друга. Опыты показали, что сила, с которой отталкиваются два шарика, убывает в том же отношении, в каком возрастает квадрат расстояния. Кулон заметил также, что необходимо следить за тем, чтобы воздух был сухим. Для этого он ставил в цилиндр сосуд с серной кислотой. Кулон также установил, что сила взаимодействия зарядов прямо пропорциональна величине каждого заряда. Это сделать было непросто, т.к. сами единицы измерения заряда были введены благодаря закону Кулона (за 1 ед. заряда был выбран такой заряд, который взаимодействовал с равным ему зарядом, находящимся на расстоянии, равном 1 ед. длины, с силой, равной 1 ед. силы). Кулон пользовался приемом деления заряда пополам. Он измерял силу при некотором заряде на шарике, затем приводил заряженный шарик в соприкосновение с таким же незаряженным – заряд распределялся поровну между ними. При уменьшении заряда в 2, 4, 8 и т.д. раз сила взаимодействия уменьшалась соответственно в 2, 4, 8 и т.д. раз. | 1Шеллак – смола, широко используемая при изготовлении изоляционных материалов. Вырабатывается из лака (необработанного шеллака), выделений небольших насекомых – лаковых червецов, обитающих в Индии (Laccifer lacca) |
| --- | --- |

Решение задач

Задача 3. Маленький мальчик массой 210-3 кг, подвешенный на тонкой шелковой нити, несет на себе заряд 310-7 Кл.

Задание 4.

Домашнее задание

Тест «Закон сохранения заряда. Закон Кулона»

Вариант 1

Тест «Закон сохранения заряда. Закон Кулона»

Вариант 2